PoolOne

| РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | RU |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением ЛЮБЫХ работ внутри панели управления насоса PoolOne следует отключить его от источника питания.

Несоблюдение инструкций, содержащихся в настоящем руководстве, может причинить вред здоровью и/или нанести ущерб устройству и системе.

- СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

| A: Переходник для инжекторного клапана (с наруж. резьбы 1/2” на внутр. 3/8”) | B: Всасывающий шланг ПВХ Crystal 4x6 (4 м) | C: Полиэтиленовый шланг для подачи (5 м) | D: Обжимной хомут для крепления датчика PSS3 на шланге 2" (Ø=50 мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| E: Донный фильтр (Вертикальная полипропиленовая труба) | F: Инжекционный клапан FPM (фторопласт) (3/8” GAS) | G: Держатель датчика PSS3 (1/2” GAS) | H: Набор монтажных кронштейнов (винты Ø=6 мм) |
| I: Датчик pH | J: Датчик ОВП | K: Буферный раствор pH 7 | L: Калибровочный раствор 465 мВ |

| Модель Позиция* | PoolOne CS (насос постоянного дозирования) | PoolONE RG (насос с аналоговым управлением) | PoolONE RG-DIGIT (насос с цифровым управлением) | PoolOne pH (pH 3,8 – 8,2) | PoolOne ОВП (400 – 999 мВ) | PoolOne CS (насос постоянного дозирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | G | --- | --- | --- | 1 | 1 |
|  | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | I | --- | --- | --- | 1 | --- |
|  | J | --- | --- | --- | --- | 1 |
|  | K | --- | --- | --- | --- | 1 |
|  | L | --- | --- | --- | 1 | --- |

* Значения, приведенные в таблице, указывают количество предметов в упаковке.

ВНИМАНИЕ!

Эти изделия являются ОПАСНЫМИ (IA) и требуют особых мер предосторожности при использовании, обращении и хранении.

  - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не смешивать химические реагенты.

  - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не позволять детям или лицам, не читавшим это руководство, использовать или трогать устройство PoolOne или любые его периферийные компоненты (включая химические реагенты).

Химические реагенты для pH:

  - АБСОЛЮТНО не рекомендуется => чистая серная кислота

  - Рекомендуются для понижения pH => отрицательное значение pH (на основе серной кислоты)

  - Рекомендуются для повышения pH => положительное значение pH (углекислый или двууглекислый натрий)

Химические реагенты для OВП (окислительно-восстановительного потенциала):

  - АБСОЛЮТНО не рекомендуются => все виды органического хлора

  - Жидкий хлор или 12 % отбеливатель можно использовать в чистом виде. Если реагент имеет концентрацию 48 %, необходимо развести его водой в соотношении 1:3.

Датчики pH / ОВП подвержены износу, поэтому гарантия на них не распространяется.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Убедиться, что инжекционное давление ниже 1,5 бар

|  | Внимание! Использование с солевым хлоратором: При использовании систем pH, чтобы предотвратить риск отказа или повреждения системы, необходимо соблюдать следующие инструкции: - Поместить датчик для измерения pH перед ячейкой хлоратора. - Для устранения вихревых токов обеспечить заземляющее соединение между водой в бассейне и точкой заземления. - Расположить точку инжекции устройства за ячейкой хлоратора. |
| --- | --- |

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

| Схема подключения: - Трехпозиционный переключатель: ВКЛ.-ОТКЛ.-ЗАПОЛНЕНИЕ НАСОСА (ON-OFF-MOM) - Сетевой шнур - Вход датчика pH или ОВП с разъемом BNC - Не используется Подключить предварительно проложенный кабель питания к сети (100 ÷ 240 В пер. тока). |  |
| --- | --- |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики | PoolOne CS | PoolOne pH | PoolOne ОВП | PoolOne RG | PoolONE RG-Digit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон | --- | 3,2 ÷ 8,2 pH (*1) | 400÷999 мВ (*1) | --- | --- |
| Точность | --- | ± 0,02 pH | ± 2 мВ | --- | --- |
| Точность устройства | --- | ± 0,1 pH | ± 10 мВ | --- | --- |
| Производительность насоса | 1,5 или 5 л/ч | 1,5 л/ч | 1,5 л/ч | 4 л/ч | 25 - 9450 мл/ч |
| Электроснабжение | 220 - 240 В переменного тока 50/60 Гц |  |  |  | 100 ÷ 240 В переменного тока 50/60 Гц |
| Потребление | 9 Вт |  |  |  |  |
| Способ дозирования | Постоянное | ВКЛ.-ОТКЛ. Управление с помощью заданных значений |  | Постоянное дозирование, управление с помощью ручного регулятора | Постоянное дозирование, цифровое управление |
| Состояние насоса | Пауза – Подача |  |  |  |  |
| Дисплей | Нет | 4-разрядный, 7-сегментный |  | Нет | 4-разрядный, 7-сегментный |
| Калибровка датчика | Нет | Автоматическая |  | Нет | Нет |
| Макс. противодавление | 1,5 бар |  |  |  |  |
| Вес | 1,3 кг |  |  |  |  |
| Размеры (Ш–В–Г) | 98 x 134 x 118 мм (3,85" x 5,3" x 4,6") |  |  |  |  |

(*1 ) Насос имеет гальваническую развязку цепей питания и измерительных цепей.

| Этикетки: - Код и серийный номер - QR-код для загрузки руководства по эксплуатации. |  |
| --- | --- |

- НАСТРОЙКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

  - PoolONE CS

PoolONE CS: насос постоянного дозирования без регулирования подачи

  - Насос PoolONE RG с аналоговым управлением

PoolONE RG: насос постоянного дозирования с управлением подачей при помощи ручного регулятора

Снять пластиковую крышку (1) и установить подачу с помощью ручного регулятора (2).

Минимальная подача составляет 35 % от максимального значения.

  - Насос PoolOne RG-DIGITAL с цифровым управлением

| Схема подключения: - Трехпозиционный переключатель: ВКЛ.-ОТКЛ.-ЗАПОЛНЕНИЕ НАСОСА (ON-OFF-MOM) - Сетевой шнур - Вход циркуляционного насоса 220-240 В пер. тока - Не используется |  |
| --- | --- |

PoolONE RG-Digit: насос постоянного дозирования с регулированием подачи при помощи клавиатуры

Минимальная подача составляет 10 % от максимального значения.

Положение переключателя:

      - MOM: заполнение насоса. Насос работает в течение 3-х минут на максимальной скорости; при повторном нажатии переключателя MOM насос останавливается.

      - ON: нормальное положение. Насос работает в режиме дозирования.

Насос начинает дозирование на установленной скорости при наличии запускающего сигнала начала дозирования и прекращает дозирование при отсутствии запускающего сигнала начала дозирования.

Установка скорости работы насоса осуществляется кнопками   или , диапазон регулирования составляет от 10 до макс. 100 %.

      - OFF: положение ожидания. Насос остановлен.

  - PoolOne pH

Насос постоянного дозирования со встроенным датчиком контроля pH, насос имеет гальваническую развязку цепей питания и измерительных цепей.

| Положение переключателя: - MOM: заполнение насоса. Насос работает. - ON: рабочее положение. Насос выполняет измерение pH и дозирование. - OFF: положение ожидания. Насос остановлен. Настройка - Перевести переключатель в положение OFF (ОТКЛ.). - Для входа в меню SETUP (НАСТРОЙКА) нажать и удерживать кнопку в течение трех секунд. - Меню установки pH: - Установить способ дозирования для pH: Acid (кислотный) или Alka (щелочной) - Температура (фиксированное значение): 25 °C |  |
| --- | --- |

Установка заданного значения

- Перевести переключатель в положение ON (ВКЛ.).

- Нажать и удерживать кнопку , пока заданное значение не начнет мигать, затем снова нажать , чтобы увеличить значение.

- Отпустить кнопку , через 3 секунды система сохранит значение, и на экране появится mem (сохранено в память). Можно установить значение в диапазоне от 3,2 до 8,2 pH с шагом увеличения 0,1 pH.

Если фактическое значение ниже 3,2 pH или выше 8,2 pH, отображаемое измеренное значение мигает.

Перевести переключатель в положение ON и выполнить следующие действия:

Примечание: Если была выбрана функция EasyCal, калибровка будет выполняться только по одной точке с использованием буферного раствора 7 pH. В процессе калибровки светодиод hold (setup) (удержание (настройка)) будет гореть красным.

  - PoolOne ORP

Насос постоянного дозирования со встроенным датчиком контроля pH, насос имеет гальваническую развязку цепей питания и измерительных цепей

| Положение переключателя: - MOM: заполнение насоса. Насос работает. - ON: рабочее положение. Насос выполняет измерение pH и дозирование. - OFF: положение ожидания. Насос остановлен. Настройка - Перевести переключатель в положение OFF (ОТКЛ.). - Для входа в меню SETUP (НАСТРОЙКА) нажать и удерживать кнопку в течение трех секунд.. - Меню установки ОВП: - Установить способ дозирования для ОВП: Высокий (“Hi”) или Низкий (“Lo”) - Температура (фиксированное значение): 25 °C |  |
| --- | --- |

Установка заданного значения

- Перевести переключатель в положение ON (ВКЛ.).

- Нажать и удерживать кнопку , пока заданное значение не начнет мигать, затем снова нажать , чтобы увеличить значение.

- Отпустить кнопку , через 3 секунды система сохранит значение, и на экране появится mem (сохранено в память).  Можно установить значение в диапазоне от 400 до +999 мВ с шагом увеличения 10 мВ.

Если фактическое значение ниже 400 мВ или выше 999 мВ, отображаемое измеренное значение мигает.

Перевести переключатель в положение ON и выполнить следующие действия:

Примечание: В процессе калибровки светодиод hold (setup) (удержание (настройка)) будет гореть красным.

- АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ

| Аварийный сигнал | PoolOne pH | PoolOne ОВП | Корректирующие действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Измеренное значение вне диапазона | (мигает) | (мигает) | - Заменить или проверить измерительный датчик - Нажать , чтобы открыть реле аварийной сигнализации - Восстановить значение pH / ОВП |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена шланга:

| Открыть крышку насоса и высвободить шланг, потянув левый разъем вверх. | Установить ролик на «7 часов 15 минут», повернув его в направлении, указанном круглой стрелкой. | Полностью высвободить левый разъем, оттянув шланг наружу и удерживая его в туго натянутом состоянии. Повернуть ролик в направлении, указанном круглой стрелкой, чтобы высвободить шланг вплоть до правого разъема. |
| --- | --- | --- |
| Установить ролик на «7 часов 15 минут», повернув его в направлении, указанном круглой стрелкой. | Вставить левый разъем в соответствующее гнездо и пропустить шланг под направляющей ролика. Повернуть ролик в направлении, указанном круглой стрелкой, одновременно проводя шланг в головку насоса, пока не будет достигнут правый разъем. | Закрыть крышку насоса и сильно надавить на нее, чтобы она надежно зафиксировалась на месте. |